НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Информатика

Лабораторная работа № 2. "Синтез помехоустойчивого кода"

Выполнил студент

Хвостова Ирина Леонидовна

Группа № Р3124

Преподаватель: Болдырева Елена Александровна

г. Санкт-Петербург

2022

Вариант: 89

Задание:

- На основании номера варианта задания выбрать набор из 4 полученных сообщений в виде последовательности 7-символьного кода.

- Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4), которую представить в отчёте в виде изображения.

- Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений (по 4 у каждого – часть №1 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

- На основании номера варианта задания выбрать 1 полученное сообщение в виде последовательности 11-символьного кода.

- Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11), которую представить в отчёте в виде изображения.

- Показать, исходя из выбранного варианта сообщений (по 1 у каждого – часть №2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

- Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

Отчет:

Код:

sequence = str(input('Пожалуйста, введите ваш код: '))
array = []
for i in range(7):
    array.append(int(sequence[i]))
r1, r2, i1, r3, i2, i3, i4 = array[0], array[1], array[2], array[3], array[4], array[5], array[6]
S = ''
s1 = str((r1 + i1 + i2 + i4) % 2)
s2 = str((r2 + i1 + i3 + i4) % 2)
s3 = str((r3 + i2 + i3 + i4) % 2)
S = s1 + s2 + s3
if S == '000':
    print('Ошибок нет')
if S == '001':
    r3 = 1 - r3
    print('Ошибочный бит:', 4)
if S == '010':
    r2 = 1 - r2
    print('Ошибочный бит:', 2)
if S == '011':
    i3 = 1 - i3
    print('Ошибочный бит:', 6)
if S == '100':
    r1 = 1 - r1
    print('Ошибочный бит:', 1)
if S == '101':
    i2 = 1 - i2
    print('Ошибочный бит:', 5)
if S == '110':
    i1 = 1 - i1
    print('Ошибочный бит:', 3)
if S == '111':
    i4 = 1 - i4
    print('Ошибочный бит:', 7)
right_sequence = str(i1) + str(i2) + str(i3) + str(i4)
print('Правильная последовательность:', right_sequence)

Вывод:

В заключении работы я получила опыт работы с кодом Хэмминга.

Список литературы:

- Балакшин П.В., Соснин В.В., Машина Е.А. Информатика. – СПб: Университет ИТМО, 2020. – 122 с.

- Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил